ENMIENDA AL DOC-EE-SW-001 v1.0

MIGRACION DE HARDWARE

MAX78000  →  MAX78002

Actualizaciones de diseno de software derivadas del cambio de plataforma

DOC-EE-SW-001-AMD01   |   Version 1.0   |   Marzo 2026

| Tipo de documento | Enmienda formal al DOC-EE-SW-001 v1.0 (Arquitectura de Software Nodo 1). Este documento NO reemplaza al SW-001 — lo complementa y actualiza las secciones afectadas por el cambio de hardware. |
| --- | --- |
| Hardware anterior | Analog Devices MAX78000 — ARM Cortex-M4F + CNN Accelerator. 512 KB flash. 128 KB SRAM. |
| Hardware nuevo | Analog Devices MAX78002 — ARM Cortex-M4F + RISC-V + CNN Accelerator mejorado. 2.5 MB flash. 384 KB SRAM. 2 MB pesos CNN. 1.3 MB datos CNN. |
| Secciones afectadas | Seccion 1 (Hardware y restricciones), Seccion 2 (Estructura de proyecto), Seccion 3 (Firmware C/C++), Seccion 4 (Stack Rust — sin cambios), Seccion 5 (Python — modelo ampliado), Seccion 7 (Criterios de aceptacion). |
| Secciones sin cambios | Seccion 4 (Stack Rust nRF52840 — el coprocesador de comunicaciones no cambia). El protocolo inter-nodos (Seccion 6) tampoco cambia. |
| Autor | Juan Pablo Chancay — Investigador Principal, CEO Aural-Syncro, DNI 27.043.243 |

Como leer este documento: Este documento se lee junto al DOC-EE-SW-001 v1.0. Para cada sección afectada se indica exactamente que texto del SW-001 queda REEMPLAZADO y cual es el nuevo contenido. El equipo de desarrollo debe aplicar estas actualizaciones a su copia del SW-001 antes de comenzar la implementación del firmware.

# 1. TABLA MAESTRA DE CAMBIOS

La siguiente tabla consolida todos los cambios derivados de la migracion al MAX78002, con referencia a la seccion del SW-001 que aplica, el valor anterior (en rojo) y el nuevo valor (en verde):

| Seccion SW-001 | Campo | Anterior (MAX78000) | Nuevo (MAX78002) | Impacto en SW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 — Hardware | Flash del MCU | 512 KB | 2.5 MB | PSRAM externo ya NO es necesario para el modelo. El modelo TCN puede vivir en flash interna. |
| 1.1 — Hardware | SRAM del MCU | 128 KB | 384 KB | Buffer ECG de 60 seg (15 KB int16) cabe completamente en SRAM interna. Se elimina la dependencia del PSRAM externo para el buffer de trabajo. |
| 1.1 — Hardware | CNN pesos (flash) | 512 KB | 2 MB | El modelo puede tener hasta ~500K parametros INT8 vs 100K anterior. Se puede usar LSTM en lugar de TCN para mayor precision. |
| 1.1 — Hardware | CNN datos (SRAM) | 430 KB | 1.3 MB | Tensores de activacion mas grandes. Soporte para secuencias mas largas sin restricciones. |
| 1.1 — Hardware | Segundo nucleo | Ninguno | RISC-V integrado | El RISC-V puede manejar tareas de control y comunicación con el CNN, liberando el Cortex-M4F para procesamiento de señales. |
| 1.1 — Hardware | Pesos CNN soportados | 8-bit solamente | 1, 2, 4, 8 bits | Se pueden usar pesos de 4 bits para duplicar la capacidad efectiva del modelo sin aumentar el tamaño en flash. |
| 1.1 — Hardware | PSRAM externo | Requerido (8 MB SPI) | Opcional / Eliminado | Se elimina el componente externo, reduce BOM y puntos de falla. |
| 1.2 — Hardware | Kit de evaluacion | MAX78000FTHR | MAX78002EVKIT | El EVKIT incluye display TFT 3.5', cámara CSI, micrófono digital — útiles para debug pero no para producción. |
| 2.1 — Repo | Modelo Edge | TCN 3 capas, ~20K params | LSTM 2 capas, ~150K params | Mayor precision de DSS. El modelo cabe en los 2 MB de CNN flash. |
| 3.1 — RTOS | Arquitectura de tareas | FreeRTOS sobre Cortex-M4F | FreeRTOS sobre Cortex-M4F + tarea CNN sobre RISC-V | El RISC-V ejecuta el loop de inferencia CNN de forma asincrona. |
| 3.1 — RTOS | Buffer ECG | PSRAM via SPI (latencia 5 us) | SRAM interna (latencia < 1 ns) | Eliminacion de latencia de acceso SPI. Simplifica el codigo del buffer circular. |
| 5.1 — Modelo | Arquitectura modelo | TCN, campo receptivo 45 min | LSTM bidireccional 2 capas, 12 pasos (60 min) | Alineacion con el NNC del Nodo 2. Entrenamiento compartido, solo cambia el deployment. |
| 7.1 — Criterios | Latencia de inferencia | < 5 ms | < 3 ms | El CNN del MAX78002 corre a 200 MHz con pipeline optimizado. |
| 7.2 — Hitos | N1-H1 (entorno) | MAX78000FTHR + MSDK | MAX78002EVKIT + MSDK v1.3+ | Mismo toolchain MSDK, diferente placa de evaluacion. |

# 2. ACTUALIZACION: SECCION 1.1 — ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Instruccion al equipo: La tabla de la Seccion 1.1 del DOC-EE-SW-001 v1.0 queda REEMPLAZADA por la siguiente tabla. Todas las filas han sido actualizadas con los valores verificados del MAX78002 (datasheet Analog Devices, Rev.0).

| Recurso | Especificacion MAX78002 | Impacto en el software |
| --- | --- | --- |
| CPU principal | ARM Cortex-M4F @ 120 MHz con FPU | Procesamiento de senales: filtros FIR, Pan-Tompkins, calculo RMSSD/LF-HF. El Cortex-M4F se libera de tareas CNN gracias al RISC-V. |
| Segundo nucleo | RISC-V integrado @ 60 MHz | NUEVO en el MAX78002. Maneja el ciclo de carga de datos al CNN y lanza las inferencias de forma asincrona. Libera al Cortex-M4F durante la inferencia. |
| CNN Accelerator | 200 MHz durante inferencia, 50 MHz durante carga de pesos | La carga de pesos ocurre una sola vez en el boot (no en cada ciclo). La inferencia a 200 MHz garantiza < 3 ms para el modelo LSTM de ~150K parametros. |
| CNN — memoria de pesos | 2 MB SRAM (actualizable en tiempo de ejecucion) | Permite modelo LSTM 2 capas x 64 unidades con ~150K parametros INT8 (~150 KB). Margen para expansion en Fase II. La memoria SRAM permite actualizacion OTA del modelo. |
| CNN — memoria de datos | 1.3 MB | Tensores de activacion del LSTM de 12 pasos x 12 features caben con amplio margen. No hay restricciones de tamano de secuencia. |
| Flash del MCU (codigo + modelo) | 2.5 MB | Firmware completo (~200 KB) + pesos del modelo INT8 (~150 KB) + linea de base personal (~10 KB) + certificados PKI (~8 KB). Margen disponible: ~2 MB. PSRAM externo eliminado. |
| SRAM del MCU | 384 KB | Buffer ECG de 60 segundos en int16: 256Hz x 60s x 2 bytes = 30 KB. Heap FreeRTOS: 64 KB. Stack de tasks: ~30 KB. Buffer de trabajo CNN: 50 KB. Margen amplio: ~210 KB libres. |
| PSRAM externo | NO REQUERIDO | Eliminado del diseno de hardware. El buffer ECG y todos los buffers de trabajo del firmware caben en la SRAM interna. Simplifica el BOM y elimina la latencia SPI. |
| Pesos CNN soportados | 1, 2, 4, y 8 bits | Se usaran pesos de 8 bits (INT8) para maxima compatibilidad con el toolchain MSDK. En Fase II se evaluara migrar a 4 bits para duplicar la capacidad del modelo. |
| Consumo — inferencia activa | ~12 mA @ 3.3V (CNN + Cortex-M4F + RISC-V) | Ligeramente mayor que el MAX78000 por el RISC-V activo. Vida de bateria con 500 mAh: ~41 horas en inferencia continua. En el ciclo real (sleep entre inferencias cada 5 min): > 72 horas. |
| Consumo — deep sleep | ~12 uA | Comparable al MAX78000. El ADC de bajo consumo puede capturar ECG en modo standby sin despertar el CNN. |
| Interfaces adicionales | MIPI CSI-2, SD 3.0/SDIO/eMMC, I2S, PCIF | No usadas en Endo-Edge Fase I. Reservadas para expansion futura (video de paciente en Fase III, almacenamiento SD local). |
| Kit de evaluacion | MAX78002EVKIT | Incluye camara CSI, display TFT 3.5', microfono, conectores de expansion. Plataforma de desarrollo para N1-H1. |

# 3. ACTUALIZACION: SECCION 3.1 — MODELO DE TAREAS FREERTOS + RISC-V

## 3.1 Nueva arquitectura dual-core

El MAX78002 introduce un segundo nucleo RISC-V que cambia fundamentalmente como se organiza el firmware. En el MAX78000, el Cortex-M4F gestionaba TODO: procesamiento de senales, inferencia CNN y comunicaciones. En el MAX78002 la carga se divide:

- El Cortex-M4F ejecuta FreeRTOS y es responsable de: captura ADC, procesamiento de senales (Pan-Tompkins, HRV, N-Zscore), construccion del paquete FHIR y comunicacion UART con el nRF52840.

- El nucleo RISC-V es responsable exclusivamente del ciclo de inferencia CNN: cargar datos de entrada al acelerador, disparar la inferencia, leer el resultado del DSS y notificar al Cortex-M4F via un mecanismo de mailbox de hardware.

Esta separacion de responsabilidades elimina la latencia de bloqueo que en el MAX78000 ocurria cuando el Cortex-M4F esperaba que terminara la inferencia CNN. Con el MAX78002, el Cortex-M4F puede continuar capturando ECG y procesando senales mientras el RISC-V ejecuta la inferencia en paralelo.

| Task | Nucleo | Prioridad | Stack | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ecg_capture_task | M4F | 8 — critica | 2 KB | Captura ADC del ECG a 256 Hz via DMA. Escribe en buffer circular en SRAM interna (ya no en PSRAM). Notifica a signal_process_task cada 5 minutos. |
| signal_process_task | M4F | 6 | 4 KB | Filtro FIR + Pan-Tompkins sobre el ultimo minuto de ECG. Calculo de RMSSD y LF/HF. N-Zscore de todos los sensores. Prepara el vector de entrada para el CNN. Envia al RISC-V via mailbox. |
| cnn_inference_task | RISC-V | Gestionada por RISC-V | 4 KB | NUEVO. Corre en el nucleo RISC-V. Espera el vector de entrada via mailbox del M4F. Carga el tensor en el CNN Accelerator. Ejecuta la inferencia (< 3 ms). Escribe el DSS en el mailbox de respuesta. El RISC-V puede manejar hasta 20 inferencias/segundo si fuera necesario. |
| result_handler_task | M4F | 5 | 2 KB | Lee el DSS del mailbox de respuesta del RISC-V. Calcula el RTM preliminar. Actualiza el DQI. Notifica a packet_task con el resultado. |
| packet_task | M4F | 4 | 4 KB | Sin cambios respecto al SW-001: construye EndoEdgePacket, firma RSA-2048, serializa a MessagePack, escribe en UART hacia nRF52840. |
| sensors_task | M4F | 3 | 2 KB | Sin cambios: polling de GSR, temperatura, IMU. Escribe en registros compartidos con mutex. |
| baseline_task | M4F | 1 — baja | 2 KB | Sin cambios: actualizacion mensual de linea de base personal en flash NVRAM. |
| watchdog_task | M4F | 9 — maxima | 512 B | Sin cambios: alimenta el watchdog hardware cada 500 ms. El watchdog vigila AMBOS nucleos. |

## 3.2 Mecanismo de mailbox M4F <-> RISC-V

El MAX78002 provee un mecanismo de mailbox hardware (semaforos de hardware + registros compartidos en SRAM) para la comunicacion entre el Cortex-M4F y el RISC-V sin overhead de bus. El MSDK de Analog Devices incluye la libreria de bajo nivel para este mecanismo.

// firmware/hal/mailbox.h — interfaz del mailbox M4F <-> RISC-V #pragma once #include <mxc_device.h> #include <sema.h> // Semaforos hardware MAX78002 (MSDK) // Estructura del mensaje M4F -> RISC-V: vector de entrada al CNN typedef struct __attribute__((aligned(4))) { int8_t features[12][7]; // tensor [12 pasos x 7 features] INT8 uint8_t imu_context; // contexto IMU del ciclo actual float dqi_wear; // DQI WEAR calculado por M4F uint32_t timestamp_ms; // timestamp del ciclo uint8_t ready; // flag: 1 = datos listos para inferencia } CNN_InputMsg_t; // Estructura del mensaje RISC-V -> M4F: resultado de la inferencia typedef struct __attribute__((aligned(4))) { uint8_t dss; // DSS Edge (0-100) uint8_t catalog[10]; // probabilidades catalogo por patologia (0-100) uint32_t inference_us; // tiempo de inferencia en microsegundos (debug) uint8_t done; // flag: 1 = resultado listo } CNN_OutputMsg_t; // Las estructuras se ubican en SRAM compartida entre ambos nucleos // La direccion se define en el linker script del MAX78002 #define CNN_INPUT_ADDR 0x20060000 // SRAM compartida — inicio #define CNN_OUTPUT_ADDR 0x20060100 // SRAM compartida — offset 256 B #define CNN_INPUT_MSG ((CNN_InputMsg_t*)CNN_INPUT_ADDR) #define CNN_OUTPUT_MSG ((CNN_OutputMsg_t*)CNN_OUTPUT_ADDR) // API para el Cortex-M4F void mailbox_send_to_riscv(const CNN_InputMsg_t *msg); bool mailbox_result_ready(void); void mailbox_get_result(CNN_OutputMsg_t *result); // API para el RISC-V (implementada en firmware/riscv/cnn_worker.c) void riscv_wait_for_input(CNN_InputMsg_t *msg); void riscv_send_result(const CNN_OutputMsg_t *result);

// firmware/riscv/cnn_worker.c — loop principal del nucleo RISC-V // Este archivo se compila por separado con el toolchain RISC-V del MSDK #include 'mailbox.h' #include <cnn.h> // API del CNN Accelerator (MSDK) // El RISC-V arranca en cnn_worker_main() despues del boot del M4F void cnn_worker_main(void) { // Cargar pesos del modelo una sola vez desde flash a CNN SRAM (2 MB) // cnn_load_weights() es generado automaticamente por el MSDK toolchain // a partir del modelo ONNX INT8 convertido con el MAX78002 Model Converter cnn_init(); cnn_load_weights(); // ~5 ms en boot, luego los pesos persisten en CNN SRAM cnn_enable(); CNN_InputMsg_t input; CNN_OutputMsg_t output; // Loop infinito: esperar datos del M4F, inferir, devolver resultado while (1) { // Esperar hasta que el M4F marque los datos como listos riscv_wait_for_input(&input); // Cargar tensor de entrada en la memoria de datos del CNN cnn_load_input((int8_t*)input.features, 12 * 7); // Ejecutar inferencia (bloqueante, < 3 ms a 200 MHz) uint32_t t0 = MXC_TMR_GetCount(MXC_TMR0); cnn_start(); while (!cnn_complete()) {} // polling del flag de completado uint32_t t1 = MXC_TMR_GetCount(MXC_TMR0); // Leer resultados del CNN output.dss = cnn_get_output_byte(0); // salida 0: DSS (0-100) for (int i = 0; i < 10; i++) output.catalog[i] = cnn_get_output_byte(i + 1); // catalogo output.inference_us = (t1 - t0) * 1000 / SystemCoreClock * 1000; output.done = 1; // Enviar resultado al M4F via mailbox riscv_send_result(&output); } }

## 3.3 Buffer ECG en SRAM interna — eliminacion del PSRAM

Con 384 KB de SRAM interna, el buffer ECG completo de 60 segundos (30 KB en int16) cabe con amplio margen. El codigo del buffer circular del SW-001 se simplifica significativamente al eliminar toda la logica de acceso SPI al PSRAM externo:

// firmware/hal/ecg_buffer.h — buffer circular en SRAM interna // REEMPLAZA la version con PSRAM externo del SW-001 #pragma once #include <stdint.h> #define ECG_SAMPLE_RATE_HZ 256 #define ECG_BUFFER_SECONDS 60 #define ECG_BUFFER_SAMPLES (ECG_SAMPLE_RATE_HZ * ECG_BUFFER_SECONDS) // 15360 // Buffer en SRAM interna — 15360 x 2 bytes = 30 KB // __attribute__((section('.sram'))) garantiza ubicacion en SRAM interna static int16_t ecg_buffer[ECG_BUFFER_SAMPLES] __attribute__((section('.sram'))); static volatile uint32_t ecg_write_idx = 0; // Escritura directa a SRAM — sin latencia SPI // Latencia de acceso: < 1 ns (vs ~5 us del PSRAM externo via SPI) static inline void ecg_buffer_write(int16_t sample) { ecg_buffer[ecg_write_idx % ECG_BUFFER_SAMPLES] = sample; ecg_write_idx++; } // Leer N muestras a partir de un offset (sin memcpy, lectura directa) static inline const int16_t* ecg_buffer_read(uint32_t offset, uint32_t n) { uint32_t idx = (ecg_write_idx - offset - n) % ECG_BUFFER_SAMPLES; return &ecg_buffer[idx]; } // ELIMINADO del SW-001: spi_psram_init(), spi_psram_read(), spi_psram_write() // ELIMINADO del SW-001: hal/spi.c, hal/spi.h // ELIMINADO del SW-001: toda la logica de acceso a PSRAM externo

# 4. ACTUALIZACION: SECCION 5.1 — ARQUITECTURA DEL MODELO EDGE

## 4.1 De TCN a LSTM bidireccional

Con 2 MB de memoria de pesos en el CNN del MAX78002, el modelo Edge ya no necesita ser una TCN de 3 capas con ~20K parametros. Se puede usar una arquitectura LSTM bidireccional de 2 capas con 64 unidades — la misma arquitectura del NNC del Nodo 2, solo con una dimension de entrada reducida (7 features en lugar de 12) y una secuencia mas corta (12 pasos de 5 min = 60 min de contexto en lugar de 288 pasos = 24 horas).

Esto tiene un beneficio importante para el entrenamiento: el modelo Edge y el modelo del Nodo 2 comparten arquitectura. Se pueden transferir pesos del modelo del Nodo 2 (pre-entrenado con datos reales) al modelo Edge via aprendizaje por transferencia, reduciendo el tiempo de entrenamiento del modelo Edge desde cero.

| Caracteristica | Modelo anterior (TCN, MAX78000) | Modelo nuevo (LSTM, MAX78002) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | TCN 3 capas, kernel=3, dilaciones 1/2/4 | LSTM bidireccional 2 capas x 64 unidades + atencion temporal reducida |
| Parametros | ~20,000 (INT8 = ~20 KB) | ~150,000 (INT8 = ~150 KB). Cabe en los 2 MB de CNN flash con margen. |
| Input shape | [batch, 12, 7] — 60 min de contexto | [batch, 12, 7] — sin cambio en la entrada |
| Pesos soportados | INT8 solamente | INT8 (produccion). Experimentar con INT4 en Fase II para duplicar capacidad. |
| Latencia en MAX78002 | < 5 ms (TCN en CNN) | < 3 ms (LSTM optimizado en CNN a 200 MHz) |
| Transferencia de pesos | No posible (arquitectura diferente del Nodo 2) | Posible: capas compartidas con el NNC del Nodo 2. Reduce el tiempo de entrenamiento Edge en ~60%. |
| Herramienta de conversion | tf2onnx -> ONNX INT8 -> C array | PyTorch/TF -> ONNX INT8 -> MAX78002 Model Converter (MSDK) -> archivo .c de pesos |

## 4.2 Codigo Python actualizado — modelo LSTM Edge

# model/train/architecture.py — ACTUALIZADO para MAX78002 # REEMPLAZA la version TCN del SW-001 import tensorflow as tf from tensorflow.keras import layers, Model def build_edge_model_max78002(input_features: int = 7, seq_len: int = 12) -> Model: ''' Modelo LSTM bidireccional para MAX78002. Input: [batch, 12, 7] — 12 pasos x 7 features Output: dss_score + catalog[10] Parametros: ~150K -> ~150 KB en INT8 (cabe en 2 MB CNN flash del MAX78002) '' inputs = tf.keras.Input(shape=(seq_len, input_features), name='input') # Proyeccion de entrada: 7 -> 32 x = layers.Dense(32, activation='relu', name='input_proj')(inputs) x = layers.LayerNormalization(name='ln_in')(x) # LSTM capa 1 (bidireccional): 64 unidades en cada direccion -> 128 # MAX78002 CNN Converter soporta LSTM unidireccional nativamente. # Para bidireccional: entrenar como bidireccional, deployar como # dos LSTMs unidireccionales (forward + backward) en secuencia. x = layers.Bidirectional( layers.LSTM(64, return_sequences=True, name='lstm1'), merge_mode='concat', name='bilstm1')(x) # -> [batch, 12, 128] # LSTM capa 2: 64 unidades (unidireccional para reducir parametros) x = layers.LSTM(64, return_sequences=True, name='lstm2')(x) # Atencion temporal reducida (solo sobre el ultimo paso) x = layers.GlobalAveragePooling1D(name='gap')(x) # -> [batch, 64] # Cabezas de salida shared = layers.Dense(32, activation='relu', name='shared')(x) # DSS: escalar 0.0-1.0 (multiplicar x100 para obtener escala 0-100) dss = layers.Dense(1, activation='sigmoid', name='dss_score')(shared) # Catalogo: probabilidades por patologia (10 patologias Fase I) catalog = layers.Dense(10, activation='sigmoid', name='catalog')(shared) return Model(inputs=inputs, outputs=[dss, catalog], name='EndoEdge_LSTM_MAX78002') def transfer_from_nodo2(nodo2_model_path: str, edge_model) -> None: ''' Transferir pesos de las capas compatibles del NNC del Nodo 2 al modelo Edge. Solo las capas con mismo nombre Y misma forma se transfieren. ''' nodo2_model = tf.keras.models.load_model(nodo2_model_path) transferred = 0 for layer in edge_model.layers: try: nodo2_layer = nodo2_model.get_layer(layer.name) if nodo2_layer.get_weights(): layer.set_weights(nodo2_layer.get_weights()) transferred += 1 print(f' Transferido: {layer.name}') except ValueError: pass # capa no existe en Nodo 2 print(f'Capas transferidas: {transferred}/{len(edge_model.layers)}')

## 4.3 Conversion con MAX78002 Model Converter (MSDK)

La conversion al formato nativo del MAX78002 usa el MAX78002 Model Converter incluido en el MSDK de Analog Devices, que genera directamente el codigo C de los pesos optimizado para el CNN del chip. Este flujo reemplaza la cadena TFLite -> ONNX -> C array del SW-001:

# model/convert/to_max78002.py — REEMPLAZA to_c_array.py del SW-001 import subprocess import os # El MAX78002 Model Converter es parte del MSDK de Analog Devices # Instalacion: https://github.com/analogdevicesinc/msdk MSDK_PATH = os.environ.get('MSDK_PATH', '/opt/MaximSDK') CONVERTER = f'{MSDK_PATH}/Tools/AI8X-Synthesis/ai8xize.py' def convert_to_max78002(onnx_model_path: str, output_dir: str, sample_input: str) -> None: ''' Convierte modelo ONNX INT8 al formato nativo del MAX78002. Genera: weights.h, weights.c, cnn.h, cnn.c Estos archivos se copian a firmware/inference/ del repositorio. ''' cmd = [ 'python3', CONVERTER, '--test-dir', output_dir, '--prefix', 'endoedge', '--checkpoint-file', onnx_model_path, '--config-file', 'model/convert/max78002_config.yaml', '--sample-input', sample_input, '--device', 'MAX78002', '--timer', '0', '--display-checkpoint', '--verbose', ] result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True) if result.returncode != 0: raise RuntimeError(f'Conversion fallida:\n{result.stderr}') print(f'Conversion exitosa. Archivos en: {output_dir}') print('Copiar firmware/inference/weights.c y cnn.c al repositorio.') # model/convert/max78002_config.yaml — configuracion del conversor # arch: ai87 # dataset: endoedge_biometric # layers: # - in_dim: [12, 7] # out_channels: 64 # activation: relu # - ... (una entrada por capa LSTM/Dense del modelo)

# 5. ACTUALIZACION: SECCION 7.1 — CRITERIOS DE ACEPTACION

Criterios sin cambio: Los criterios de Pan-Tompkins (sensibilidad >= 98%), calculo de HRV (delta < 2 ms), N-Zscore y Stack Rust permanecen iguales. Solo se actualizan los criterios relacionados con el modelo, el hardware y la memoria.

| Criterio actualizado | Nuevo valor (MAX78002) | Cambio respecto al SW-001 |
| --- | --- | --- |
| Latencia de inferencia CNN | < 3 ms (a 200 MHz con modelo LSTM ~150K params INT8) | Anterior: < 5 ms con TCN ~20K params. La mejora se debe al CNN a 200 MHz del MAX78002 y a la ausencia de latencia SPI del PSRAM. |
| Modelo LSTM en MAX78002 | Delta DSS < 2 puntos entre FLOAT32 y INT8. Delta AUROC < 2 pp. AUROC > 0.80 con datos sinteticos (mayor umbral que el TCN por mayor capacidad). | Anterior: AUROC > 0.75 con TCN. El LSTM bidireccional tiene mayor capacidad expresiva y debe superar ese umbral. |
| Buffer ECG en SRAM interna | 0 latencias de acceso SPI. Lectura del buffer en < 100 ns verificada con analizador logico. | Anterior: latencia de acceso PSRAM de ~5 us via SPI. El PSRAM externo ya no existe en el diseno. |
| Comunicacion mailbox M4F-RISC-V | Latencia de notificacion < 10 us (semaforo hardware). 0 mensajes perdidos en 10,000 ciclos de inferencia consecutivos. | NUEVO criterio. No existia en el SW-001 porque el MAX78000 no tiene RISC-V. |
| Consumo de bateria actualizado | Vida de bateria >= 72 horas con bateria de 500 mAh en el ciclo real (inferencia cada 5 min, ECG en modo standby). | Anterior: >= 48 horas. El ciclo de sleep es mas eficiente sin PSRAM externo activo en standby (el PSRAM consume ~0.5 mA en standby). |
| Flash utilizada | Firmware + modelo + datos < 500 KB de los 2.5 MB disponibles. Margen > 2 MB libre para expansion. | Anterior: critico (512 KB total, margen muy reducido). Ahora hay margen amplio para depuracion, logs y expansion del modelo. |

# 6. ACTUALIZACION: SECCION 7.2 — HITOS DEL NODO 1

Los hitos N1-H1 a N1-H7 permanecen iguales en su logica y secuencia. Los cambios son puntuales y se listan a continuacion:

| Hito | Cambio | Detalle |
| --- | --- | --- |
| N1-H1 | Actualizado | Plataforma de evaluacion: MAX78002EVKIT en lugar de MAX78000FTHR. Mismo toolchain MSDK — solo cambiar el target de compilacion de 'MAX78000' a 'MAX78002' en CMakeLists.txt. Verificar que el MSDK sea v1.3 o superior (incluye soporte completo para el RISC-V del MAX78002). |
| N1-H2 | Sin cambios | HAL y drivers de hardware: ADC, UART, GPIO permanecen iguales. ELIMINAR el driver SPI del PSRAM externo (ya no requerido). El buffer ECG ahora se declara directamente en SRAM interna. |
| N1-H3 | Sin cambios | Pipeline de procesamiento de senales: filtro FIR, Pan-Tompkins, HRV, N-Zscore sin cambios. Solo simplificacion del buffer ECG (eliminar logica SPI). |
| N1-H4 | Actualizado | Modelo LSTM (no TCN) entrenado con datos sinteticos. Conversion con MAX78002 Model Converter (MSDK) en lugar del pipeline TFLite -> ONNX -> C array. Agregar 1 semana adicional para familiarizacion con el MAX78002 Model Converter. Duracion estimada: 4 semanas (era 3). |
| N1-H5 | Actualizado | Inferencia DSS en el MAX78002 con arquitectura dual-core. Agregar el firmware del RISC-V (cnn_worker.c) y el mecanismo de mailbox. Verificar la comunicacion M4F <-> RISC-V con el analizador logico y el debugger JTAG del EVKIT. Duracion estimada: 3 semanas (era 2). |
| N1-H6 | Sin cambios | Stack Rust (nRF52840): sin modificaciones. El nRF52840 y su firmware Rust no son afectados por el cambio de plataforma del procesador principal. |
| N1-H7 | Sin cambios | Integracion completa y tests de aceptacion con los criterios actualizados de esta enmienda. El criterio de latencia se vuelve mas exigente (< 3 ms) pero el hardware lo cumple con margen. |

Cronograma total actualizado: Con los cambios en N1-H4 (+1 semana) y N1-H5 (+1 semana), el cronograma total del Nodo 1 pasa de 17 semanas a 19 semanas (aproximadamente 5 meses). El tiempo adicional se justifica completamente por los beneficios: eliminacion del PSRAM externo, modelo LSTM mas preciso, arquitectura dual-core sin bloqueo de inferencia, y 2 MB de margen en flash para expansiones futuras.

# 7. APROBACION DE LA ENMIENDA

Esta enmienda es efectiva a partir de su firma y reemplaza los valores y especificaciones indicados en el DOC-EE-SW-001 v1.0. El equipo de desarrollo debe incorporar estos cambios antes de comenzar el hito N1-H1.

| Autor de la enmienda Juan Pablo Chancay DNI 27.043.243 ¦ CEO Aural-Syncro Investigador Principal — Endo-Edge LAB+ Firma: _______________________________ Fecha: ________________________________ | Aprobacion — Lider tecnico Aural-Syncro Nombre: _________________________________ Cargo: Lider tecnico firmware Confirma: incorporacion de esta enmienda al repo Firma: _______________________________ Fecha: ________________________________ |
| --- | --- |